车用汽柴油检测设备清单及参数要求

| 序号 | 仪器名称 | 对应车用汽柴油省抽的参数 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油辛烷值测定机 | 研究法辛烷值 | - 辛烷值测试范围：40～120 - 压缩比调节范围：4:1～18:1，压缩比可自动与手动控制，压缩比调节电动机可以正反向旋转，具备减速自锁功能 - 发动机转速：马达法 900 rpm±9 rpm； 研究法 600 rpm±6 rpm - 进排气门间隙（运行和热态时）：0.20mm ± 0.025mm (0.008 in. ± 0.001 in.) - 火花塞间隙：0.51 mm±0.13 mm (0.020 in.±0.005 in.) - 润滑油压力：172～207kPa (25psi to 30psi) - 润滑油温度：57℃ ± 8℃ (135℉ ± 15℉)，具备润滑油辅助预热功能 - 气缸夹套冷却液温度：100℃ ± 1.5℃ (212℉ ± 3℉) - 马达法混合气温度：149℃±1℃ (300℉±2℉) - 马达法进气温度：38℃±2.8℃ (100℉±5℉) - 电源：AC380V±10%,50Hz AC220V±10%，50Hz，接地良好 |
| 2 | 双管馏程测定仪 | 馏程 | - 蒸馏形式：前置式双浴双曲管蒸馏 - 控制系统：集成智能控温计时系统 - 蒸馏温度：室温～400℃ - 加热炉功率：0～1300W（连续可调） - 左浴：温控范围：0～80℃，控温精度：±0.5℃ - 右浴：温控范围：0～800℃，控温精度：±0.5℃ - 量筒浴温控范围：0℃～室温，自动控制 - 电源电压220V±10%，频率50Hz±1Hz |
| 3 | 燃料胶质含量试验器 | 胶质 | - 蒸发浴：金属浴，五个试验孔 - 蒸发浴温度 150℃～175℃，自动控制，液晶显示 - 试验孔温度： 150℃～160℃ - 空气压力：≤35kPa - 空气流量：单孔：36 L/min ± 3.6 L/min，每个均有流量计控制 - 加热功率： 3300W - 电源： 220VAC±10%，50Hz ±1Hz |
| 4 | 紫外荧光定硫仪 | 硫含量 | ● 测量范围：0.1 mg/L～5000mg/L～百分含量 ● 重复性误差：0.2mg/L≤样品（或标样）浓度＜1.0mg/L时，误差≤±0.1mg/L；1.0mg/L≤样品（或标样）浓度＜10mg/L时，误差≤10%；样品（或标样）浓度≥10mg/L时，误差≤5% ● 样品状态：固体、液体、气体（选配相应进样器）； ● 气源要求：氩气：99.999% 氧气：99.999% ● 炉温范围：室温～1100℃±3℃ |
| 5 | 自动微量残炭试验器 | 10%蒸余物残炭 | ● 生焦箱控温范围：室温～500℃ ● 生焦箱恒温精度：500℃±2.0℃ ● 生焦箱恒温时间：15min ● 设定时间误差：<0.1s ● 压力调节范围：0kPa（0kg/cm2）～392kPa(4kg/cm2) ● 流量调节范围：100ml-1000ml/min；150ml/min和600ml/min自动切换 ● 废液收集瓶规格：200ml，螺纹接口玻璃瓶 ● 生焦箱进气孔直径：1mm（共12个） ● 耗气量：压力为147kPa(1.5 kg/cm2)的标准氮气瓶,100次/瓶 ● 电源：AC220V+10%，50Hz |
| 6 | 运动粘度测定仪 | 运动黏度 | - 控温范围：室温～100℃范围内连续可调（20℃需加配投入式制冷器） - 控温精度：±0.01℃（液晶显示或选配温度计显示） - 试验孔：4孔，四路秒表独立计时，精度0.1秒，自动计算结果 - 恒温浴：Ф300x300mm硬质玻璃缸，内外双缸配置 - 恒温浴容量：约18L - 电动搅拌器-电动机：功率40W -转速：1250转/分 ● 毛细管粘度计：一组共八支，均符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》 |
| 7 | 石油产品闪点试验器 | 闪点 | - 箍环式电加热器：500W - 搅拌电机可变速：100转/分和250转/分，精度：±10转/分，点火电机交流电机：24转/分 - 冷却速率 ：12~14 ℃/分 - 标准油杯 - 引火源：丁烷、煤气或液化气 |
| 8 | 密度试验器 | 密度 | ● 控温精度：±0.2℃ ● 加热功率：800W ● 电源：AC198-242V 49-51Hz ● 浴缸容积：Φ300×300mm ● 试样筒容积：500ml ● 电动搅拌器：电动机功率15W，搅拌叶轮为Φ50mm转速为1400转/分 ● 温度计：测量范围-20℃～＋102℃，最小分度值为0.2℃ |
| 9 | 总污染物测定器 | 总污染物含量 | 二、仪器参数 ● 电源：AC220V±10％ 50Hz ● 真空泵：绝对压力2KPa～5 KPa ● 计时器：30min±1min ● 压力表范围：-100KPa ～0 KPa |