全自动样品前处理及自动进样平台

氯丙醇酯升级方案技术参数

1.  总体指标

1.1  在原有平台上通过增加模块实现食品中氯丙醇酯检测全自动前处理等功能。

1.2  可同时进行1-4个样品一组的氯丙醇酯检测全自动前处理。

1.3  提供氯丙醇酯检测方法包（符合GB 5009.191-2024第二篇第一法或ISO18363-4）软件方法包。

2.  样品涡旋混匀模块

2.1  按照设定时间，自动完成样品涡旋混匀操作；

2.2  涡旋速率：≥2000 RPM；

2.3  最大涡旋时间：≥30min；

2.4  涡旋样品瓶位：可同时进行≥4个10/20mL样品瓶的涡旋混匀操作，需提供实机安装照片证明；

2.5  可自动完成液液萃取功能。

3.  样品自动衍生化

3.1  可准确添加衍生反应试剂、控制衍生反应时间和反应温度，自动完成酯键断裂反应等衍生化反应过程，自动添加试剂量范围：1μL-1000μL；

3.2  可自动控制衍生反应温度，温控范围：4℃-95℃，温度准确性<±1℃；

3.3  可自动控制衍生反应时间，控制精度：±1s。

4.  自动配标准溶液功能

4.1  软件设定自动配制通过软件设定操作即可实现5至50个点位标准曲线系列溶液的全自动配制，具体点位可自定义，自动选择判定逐级稀释点位，配制完成后在线自动进样，同时自动触发色谱或者色谱质谱的软件工作站开始工作，进行数据收集等工作；

4.2  可自动完成多种混合标样的配置，在国内可快速完成配置混合标样方法文件的软件程序编写。混标的样品数据可通过Excel表导入实现混标配制方法的建立和编辑；

4.3  通过软件可以设定相应原液的位置、浓度和制备的标准液的瓶位及目标浓度等相关参数，并可自动预算所需试剂的用量并作出提示。

5.  电子制冷控温托盘

5.1  温度控制范围：4℃~95℃；

5.2  控制方式：软件控制和触屏界面控制两种模式可选；

5.3  具备结束或者故障报警提示功能；温度校准功能；

5.4  具备温度/时间动态显示；

5.5  工作时间设置：1min-99H59min或者连续运行；

6.  配置清单

6.1  10μL液体进样针座                                          1套

6.2  10μL液体进样针                                            1套

6.3  100μL液体进样针座                                         1套

6.4  100μL液体进样针                                           1套

6.5  1000μL液体进样针座                                        1套

6.6  1000μL液体进样针                                          1套

6.7  大体积溶剂存储模块                                       2套

6.8  氯丙醇控温托盘（置换升级原控温模块）                  1套

6.9  快速洗针模块                                             1套

6.10标准洗针模块                                             1套

6.11 10mL加热振荡内插管适配件                                 6个

6.12 涡旋混匀模块                                              1套

6.13 10mL样品瓶套装（含盖垫100个/盒）                         2盒

6.14 氯丙醇酯自动化处理方法包                                    1套